Pneumatica per l’imbottigliamento

Giorgio Guzzoni

Responsabile di prodotto, Metal Work Spa

Il mondo della macchine e degli impianti di imbottigliamento è amplissimo; in esso l’industria italiana ha una posizione di preminenza mondiale. La componentistica pneumatica da impiegare deve rispondere a requisiti di affidabilità e, in molti casi, di velocità elevata, per far fronte alla produttività esasperata richiesta dal mercato. La scelta dei materiali e dei trattamenti deve essere adatta ai requisiti delle singole zone dell’impianto, a contatto o meno con l’alimento e/o con i detergenti. Oggi si affacciano anche applicazioni con cilindri elettrici anziché pneumatici.

Cos’è l’imbottigliamento?

Forse chi non è del mestiere quando pensa all’imbottigliamento pensa alla situazione rappresentata nel disegno in apertura. Effettivamente tuttora alcuni di noi (anch’io), nel fresco della propria cantina, si rilassano respirando i vapori che escono dal vino travasandolo nelle bottiglie ben pulite. La realtà industriale è molto diversa. Si parla normalmente di impianti in grado di imbottigliare 3000 bottiglie all’ora, e nel settore dell’acqua minerale sino a 90.000 bottiglie all’ora.

È un mondo amplissimo e diversificato. Le soluzioni sono diverse a seconda del fluido da trattare: vino, acqua, latte, bevande, spremute, olio. E sono molto diverse a seconda del recipiente: in vetro, in polietilene, in alluminio, in acciaio.

L’imbottigliamento, il “filling” in inglese, è la parte centrale di processi molto complessi. Si parte dalla produzione del contenitore, ad esempio la creazione della bottiglia in PET; in certi casi c’è una fase di igienizzazione; c’è il riempimento vero e proprio; c’è la chiusura con il tappo; c’è l’etichettatura; ci sono le fasi di inscatolamento. Il tutto va fatto salvaguardando i criteri di sicurezza alimentare, le certificazioni secondo le regole dei singoli stati e in una parola la qualità. Un requisito sempre più richiesto è la flessibilità: si tratta di fare impianti in grado di riconfigurarsi per liquidi diversi. Ma anche i contenitori possono cambiare, seguendo i dettami dei designer e le aspettative del mercato. L’Italia è leader in questo settore. Sono qui alcune delle più grandi aziende mondiali di produzione di macchine o impianti di imbottigliamento. Ma sono italiane anche le centinaia o forse migliaia di aziende medie e piccole che sono in gradi di progettare e produrre macchine le più varie oppure sottogruppi speciali.

Componenti per l’imbottigliamento

I componenti pneumatici per questo settore sono diversi da quelli impiegati altrove?  Si e no. Diciamo anche no perché se un componente è stato progettato per fare decine di milioni di cicli senza manutenzione, con affidabilità elevata e risponde agli standard europei e ISO, va bene in questo settore come in altri. Ma possiamo dire anche di si, perché alcune caratteristiche sono peculiari.

Infatti un dato comune a molte applicazioni in questo settore è la velocità: spesso è richiesto di fare numerose commutazioni in un secondo. Ma ancor più della velocità è importante garantire che il tempo di commutazione non vari al passare degli anni. Prendiamo ad esempio un’elettrovalvola pneumatica che comanda il movimento di un cilindro. Il tempo di apertura della valvola è, ad esempio, di 10 millisecondi, dopodiché il movimento del cilindro avviene, ad esempio, in 50 millisecondi. Spesso la macchina non ha tempo per aspettare che il movimento sia completato, e segnalato da un sensore, per attivare la fase successiva. E’ quindi necessario giocare d’anticipo e comandare la fase successiva prima che quella in atto sia terminata. A questo punto non è più tanto importante che il tempo di apertura della valvola sia più o meno breve, perché può essere anticipato, ma diventa molto importante che quel tempo resti il più costante possibile, non venga influenzato dal passare degli anni, dalla temperatura, dal giorno della settimana (è nota la sindrome del lunedì mattina, quando si riparte dopo un periodi di fermo macchina). Qui entra in gioco l’esperienza del produttore di componenti pneumatici.  Prendiamo ad esempio le isole di elettrovalvole HDM e CM della Metal Work. Si tratta di assiemi modulari, che possono contenere un numero di valvole da 1 a 64, di tipo diverso e con raccordi per i tubi dal diametro 4 al diametro 10 mm. Il tempo di commutazione, prendendo ad esempio le valvole 5/2 monostabili, è di 8 ms in azionamento e di 33 ms in ripristino. Ma quel che importa è che questo tempo, dopo 50 milioni di cicli, ha variazioni di soli ±3 millisecondi. Per ottenere questo risultato si è lavorato molto sul progetto, sui materiali e soprattutto sugli aspetti tribologici. Le guarnizioni della spola sono in FKM/FPM, che è un materiale compatibile con un elevato numero di olii e di detergenti; La spola è in alluminio trattato con nichelatura chimica e lucidato a macchina, per garantire durezza elevata (nessuna usura) e rugosità basse (attrito minimo). Ma è il grasso impiegato che ha richiesto più attività di ricerca applicata: quello utilizzato da alcuni anni, che è stato chiamato “high grip” ha la caratteristica di aderire alle superfici trattate e di non lasciarsi asportare dai liquidi che dovessero entrare nella valvola, che si tratti di acqua o detergenti o addirittura glicole.

Le isole di valvole HDM e CM sono state progettate 15 anni fa, ma negli anni hanno subito numerose modifiche migliorative, nell’ottica di aumentare l’affidabilità e, come spiegato, la costanza funzionale nel tempo.

Pre-trattamento dell’aria compressa

L’aria compressa impiegata negli impianti di imbottigliamento deve essere ben trattata, se si vuole che le valvole e gli attuatori si preservino. Metal Work dispone di 5 serie di gruppi trattamento aria, quelli che in gergo si chiamano FRL. Tra questi i nostri clienti prediligono due. Syntesi è un gruppo modulare, disponibile in due taglie, con attachi da 1/8” sino a 1”. Si caratterizza per le prestazioni elevate in rapporto alla dimensione, per la completezza di gamma, per la flessibilità e semplicità nel comporre i gruppi con i vari moduli. Per le applicazioni ove è richiesta aria particolarmente pura c’è un modulo filtro 5 µm seguito da un modulo depuratore, per trattenere le particelle oleose, e infine un modulo filtro a carboni attivi, per trattenere le particelle organiche. Syntesi ha avuto un successo di mercato così immediato che un altro costruttore italiano ha deciso di copiarlo quasi integralmente.

L’altro gruppo di trattamento aria utilizzato nel settore dell’imbottigliamento è ONE. Se Syntesi è un esempio di modularità, al contrario ONE è un esempio di integrazione: si tratta di un unico corpo che racchiude al suo interno tutte le funzioni tipiche: filtro, scarico condensa, regolatore di pressione, valvola manuale, valvola elettrica, avviatore progressivo, manometro, pressostato e 4 uscite di aria. Può essere montato a pannello perché tutte le funzioni di regolazione o manutenzione sono sulla faccia frontale.

Attuatori: non solo inox

Veniamo ora agli attuatori. In molte macchine i cilindri in acciaio inossidabile la fanno da padrone, sia cilindri standard, ad esempio secondo la norma ISO15552, che cilindri speciali costruiti su misura. In questo ambito la Metal Work può offrire la competenza della società del gruppo Alfa Meccanica, specializzato proprio nella progettazione e produzione di attuatori speciali in vari materiali, tra cui l’acciaio AISI 304, AISI 316 e 316L. Ma laddove l’impiego dell’acciaio inossidabile non è vincolante, si possono impiegare soluzioni specifiche, meno costose. La Metal Work ha recentemente sviluppato, in collaborazione con l’Università di Ingegneria di Brescia, i cilindri ISO15552 anticorrosione. Si tratta di prodotti che impiegano come materiale di base leghe di alluminio, con una serie di trattamenti superficiali successivi che aumentano la resistenza alla corrosione. Questi prodotti, oltre a superare i test in nebbia salina, hanno dimostrato di resistere in ambienti acidi sino a PH=2 ed in ambienti basici sino a PH=12. Ma gli attuatori nel settore di imbottigliamento sono solo pneumatici? Naturalmente no. A parte i movimenti a camma meccanica, ideale per alte velocità e sequenze garantite, molti movimenti sono a comando elettrico. Vogliamo illustrare un caso interessante. Si sta diffondendo la moda di bevande che contengano pezzi di frutta interi, non solo liquido. Questo ha messo in difficoltà alcuni sistemi di “filling”, perché la densità e consistenza del prodotto non è costante. Sono allora stati introdotti dei dosatori, delle grandi siringhe per capirci, ove lo stantuffo viene azionato da un cilindro a comando elettrico. In questo modo è possibile controllare esattamente la velocità e la corsa dello stantuffo, indipendentemente dal tipo di fluido imbottigliato. Metal Work ha fornito numerosi di questi attuatori, cilindri elettrici della serie Elektro ISO15552. Per la motorizzazione si può scegliere tra motori passo passo o brushless. Quando il cilindro viene montato su una parte rotante della macchina può essere conveniente utilizzare un motore che abbia l’azionamento integrato, comandato con un bus di campo.

Conclusioni

Come si è visto il fornitore della pneumatica è un partner importante per i costruttori di macchine e deve essere in grado di progettare e fornire componenti, in certi casi standard e in altri realizzati su misura. Solo così le prestazioni e l’affidabilità degli impianti possono essere ottimizzati. Macchine per imbottigliamento, componenti pneumatici, attuatori elettrici sono proprio settori in cui gli italiani possono dire la loro.

DIDASCALIE

Figura 1 APERTURA (disegno damigiana)

Imbottigliamento: un’immagine poetica, ma non identifica l’eccellenza delle aziende italiane del settore.

Figura 2 (frutta)

Tra la materia prima e il nostro bicchiere c’è di mezzo l’imbottigliamento.

Figura 3 (bottiglie pet)

Le “bottiglie” possono essere in vetro, polietilene, alluminio, acciaio…. Il contenuto acqua, vino, latte, bevande, succhi… Un mondo grande e diversificato.

Figura 4 (Syntesi)

Gruppo trattamento aria modulare serie Syntesi. Tra i moduli vi sono anche depuratori e filtri a carboni attivi per ottenere un’aria senza residui oleosi né organici.

Figura 5 (attuatore speciale)

Attuatore speciale per sistema di sollevamento bottiglie. Il settore richiede attuatori speciali, spesso in acciaio inossidabile. Alfa Meccanica, del gruppo Metal Work, si è specializzata in questa tipologia di prodotti.

Figura 6 (cilindro Elettrico)

I cilindri serie Elektro ISO15552, nella versione con azionamento integrato con il motore, vengono impiegati per il filling di succhi di frutta che contengono anche parti solide.